BAĞCILAR EDİP İPLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME DERSİ I.DÖNEM I.SINAV

CEVAP ANAHTARI B

ADI SOYADI: 										 NO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Yarı iletken maddelerin özelliklerinden 2 tanesini yazıp. Yarı iletken maddeler 2 adet örnek verin.(10p)

İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar,  Normal halde yalıtkandırlar.

Ancak ısı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik

özelliği kazanır.

Bu şekilde iletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar atomlarına dönerler.

Tabiatta basit eleman halinde bulunduğu gibi laboratuvarda bileşik eleman halinde de elde edilir.

Yarı iletkenler kristal yapıya sahiptirler. Yani atomları kübik kafes sistemi denilen belirli bir düzende sıralanmıştır.

Bu tür yarı iletkenler, yukarıda belirtildiği gibi ısı, ışık, etkisi ve gerilim uygulanması ile belirli oranda iletken hale geçirildiği gibi, içlerine bazı özel

maddeler katılarak ta iletkenlikleri arttırılmaktadır.

- Aşağıda devre elemanlarına ait simgeler verilmiştir. Görevlerini açıklayın. (15p)

| a) |  | Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade edilir. |
| --- | --- | --- |
| b) |  | Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak görev yapan direnç, bobin ve kondansatörün; direnç, endüktans ve kapasite değerlerini ölçen ölçü aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm yapabilmek için uygun kademe seçimi yapılmalıdır. |
| c) |  | Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile gösterilir. Sembolü |

3)Gücü 1800 W olan bir fön makinesi 60 dakika çalışmıştır. Yapılan işi bulunuz. (15 P)

P=1800 Watt=1,8 kW=60 dk=1 saat W=?

W=P. t  W=1,8.1=1,8 kWh

4)

1. Renk: Mavi        2.Renk: Siyah       3.Renk: Kahverengi         4.Renk: Altın

Olan direncin değerini bulunuz. (10p)

60x101 =  600Ω =  (Hata payı: %5)

5) Aşağıda değeri verilen direncin renklerini bulunuz. (10p)

64000 Ω=  Mavi, Sarı, Turuncu, Altın					(Hata payı:%5)

6) 230 V gerilimle çalışan bir motor 18 Watt’lık güç harcamaktadır. Buna göre bu motorun kaç Amper akım çektiğini hesaplayınız. (15p)

P=18 Watt V=230 V I=?

P=V. I   I=P/V  I=18/230  I=0.078 Amper

7) Valans Yörünge, Valans Elektron kavramlarını açıklayın. (10p)

Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye "Valans Yörünge" üzerinde bulunan elektronlara da "Valans Elektron" denir.

8) Aşağıdaki şekilde verilen değerler yardımı ile kaynaktan çekilen akım kaç mA’dir? (15p)

R= 100Ω ,U=12, I=?

I = U / R = 12 V / 100 Ω = 0.12A veya I =0.00012mA bulunur.